ORIENTAÇÕES PARA O ENVIO DE QUESTÕES DO PLURI

Área Técnica de Eletrônica - 2º Ano

Responsável pelo ajuntamento: Pedro

| PROFESSOR | DISCIPLINA RELACIONADA | Nº DE QUESTÕES |
| --- | --- | --- |
| Osmando | Sistemas Digitais II | 2 |
| Pedro | Eletrônica Analógica | 3 |
| Aline | Acionamentos Elétricos | 2 OK |

- Insira as questões no espaço apropriado;

- Cada questão deve ter apenas quatro alternativas;

- Ao inserir imagens, dê preferência por imagens em escala de cinza, visto que a impressão da prova não é colorida;

- Destaque a alternativa correta usando a cor vermelha, a ferramenta realce ou ambos.

- Sugere-se que, sempre que possível, as questões sejam elaboradas levando-se em conta as áreas de integração presentes nos PPCs e Planos de Ensino, a fim de que o PLURI seja uma avaliação pluridisciplinar e integrada.

QUESTÃO 1 - OSMANDO

Nível de dificuldade: (   ) fácil    (X) médio     (   ) difícil

Assunto:  Comunicação serial

Disciplina: Sistemas Digitais 2

Docente/TAE: Osmando Pereira Junior

ENUNCIADO:

Apresenta-se abaixo um extrato de código implementado em um Arduino Uno.

62 // Teste do Sensor Ultrassônico (medida de distância)

63 //

64 Serial.begin(9600);

[...]

85 // Teste do sensor Ultrassônico (medida de distância)

86 //

87 Serial.println(dist);

Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta:

A) Pode-se afirmar que o extrato do código apresentado refere-se a um Arduino programado para realizar comunicação serial a um baud rate de 4800 bauds.

B) De acordo com a linha de código 87 do extrato de código apresentado, pode-se afirmar que a frase “dist” aparecerá no monitor serial.

C) A linha de código 64, do extrato de código apresentado, representa um código padrão para inicialização do monitor serial.

D) O extrato do código apresentado refere-se a um Arduino Uno programado para taxa de comunicação serial padrão. Ressalta-se que um Arduino Uno pode operar com diferentes taxas de comunicação serial, a qual precisa ser definida no código.

QUESTÃO 2 - OSMANDO

Nível de dificuldade: (X) fácil    (   ) médio     (   ) difícil

Assunto:  Máquina de Estados

Disciplina: Sistemas Digitais 2

Docente/TAE: Osmando Pereira Junior

ENUNCIADO: Considerando máquina de estados finitos, analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta:

A) A quantidade de estados de uma máquina de estados refere-se ao número de combinações das entradas de um sistema digital.

B) Em máquina de estados finitos, os estados podem ser definidos pelas condições de saída do sistema digital.

C) Em máquina de estados finitos, os estados podem ser definidos pelas condições de entrada do sistema digital.

D) Em máquina de estados finitos, as saídas do sistema digital definem as transições entre um estado e outro.

QUESTÃO 3 - PEDRO

Nível de dificuldade: (  ) fácil    (   ) médio     (X) difícil

Assunto:  Transistores e Análise de Gráficos

Disciplina: Eletrônica Analógica

Docente/TAE: Pedro Augusto Ramos de Freitas

ENUNCIADO: Analisando o gráfico abaixo é correto afirmar:

Assinale a alternativa correta:

A) O ganho deste transistor é de 300 (hfe = 300).

B) Para esta reta de carga, não é possível este transistor operar na região ativa se IB > 70 uA.

C) Se VCE > 15V este transistor estará saturado.

D) O ponto Q está localizado em VCE = 5,5V e IB = 6 uA.

QUESTÃO 4 - PEDRO

Nível de dificuldade: (  ) fácil    (X) médio     (   ) difícil

Assunto:  Transistores

Disciplina: Eletrônica Analógica

Docente/TAE: Pedro Augusto Ramos de Freitas

ENUNCIADO: Sobre o estudo de transistores, marque a alternativa INCORRETA:

Assinale a alternativa correta:

A) A atuação mais comum do transistor operando na região de saturação é como chave.

B) Se o resistor na base do transistor tiver baixa resistência, o transistor operará na região de saturação.

C)Transistor tem como principais funções: amplificador de sinais, chave totalmente controlada e regulador de tensão.

D) Na região de saturação o ganho do transistor passa a ser irrelevante para o seu regime de trabalho.

QUESTÃO 5 - PEDRO

Nível de dificuldade: (X) fácil    (   ) médio     (   ) difícil

Assunto:  Projeto de Circuitos Eletrônicos

Disciplina: Eletrônica Analógica

Docente/TAE: Pedro Augusto Ramos de Freitas

ENUNCIADO: Com relação ao projeto da fonte simétrica ilustrada abaixo, é correto afirmar:

Assinale a alternativa correta:

A) Quanto menor o valor dos capacitores de entrada (C7 e C8) maior será a oscilação de tensão na entrada dos reguladores de tensão e portanto, estes esquentarão mais durante a operação do circuito.

B) Não existe diferença significativa entre os capacitores C5 e C7.

C) O componente U2 (7912) é responsável por estabilizar um sinal de saída de +15V.

D) O estágio de entrada deste circuito é um retificador de onda completa com tap central.

QUESTÃO 6 - ALINE

Nível de dificuldade: (  ) fácil    (  x ) médio     (   ) difícil

Assunto:  Partidas de motores elétricos

Disciplina: Acionamentos

Docente/TAE: Aline

ENUNCIADO: Na disciplina de Acionamentos Elétricos, estudam-se diferentes tipos de chaves de partida utilizadas para acionar motores. Entre as opções abaixo, qual tipo de chave é comum em circuitos monofásicos, mas não pode ser utilizada em motores trifásicos?

Assinale a alternativa correta:

A) Chave Estrela-Triângulo

B) Chave Compensadora

C) Chave de Partida Direta

D) Chave Centrífuga

QUESTÃO 7 - ALINE

Nível de dificuldade: ( x ) fácil    (   ) médio     (   ) difícil

Assunto:  Chave de Partida Direta

Disciplina: Acionamentos

Docente/TAE: Aline

ENUNCIADO: Na chave de partida direta (também conhecida como partida direta trifásica), alguns componentes elétricos e eletrônicos são essenciais para o funcionamento e proteção do motor. Assinale a alternativa que NÃO faz parte dos componentes desse tipo de chave.

Assinale a alternativa correta:

A) CONTATOR

B) RELE TERMICO

C) DISJUNTOR MOTOR

D) DIODO RETIFICADOR